| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | В електронній системі закупівель розміщено оголошення про проведення процедури «відкриті торги з Особливостями» по предмету закупівлі «Послуги з проведення аварійного ремонту покрівлі адмінприміщення ГУ ДПС у Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул.Європейська,155» (код ДК 021:2015 – 45260000-7 – Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)» (ідентифікатор закупівлі – UA-2024-08-23-006836-a). |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | 1. Обсяг надання послуг та ресурси, що використовуються для проведення поточного ремонту, наведені у таблиці 1 та таблиці 2 (що додаються) в даному додатку . - Працівники Виконавця під час здійснення поточних робіт повинні забезпечити дотримання вимог безпеки праці, пожежної безпеки та правил внутрішнього перебування на території Замовника. Вимоги щодо якості надання послуг: - Послуги повинні надаватися з дотриманням технології виробництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам, встановленим для надання такого роду/виду послуг, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій; - Якість матеріалів та обладнання, що використовуються при наданні послуг, повинні відповідати вимогам, зазначеним у технічних вимогах та іншим вимогам діючих нормативних документів (ДСТУ,ТУ, тощо); II. ВИМОГИ ДО СТРОКІВ: 1. Строк надання послуг – до 25 листопада 2024 року; 2. Гарантія на надані послуги становить – 1,5 роки, за умови правильної експлуатації. III. ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ТЕНДЕРНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ: На підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, та кількісним вимогам до предмета закупівлі, Учасником у складі своєї тендерної пропозиції надається: - Довідка в довільній формі про відповідність тендерної пропозиції Учасника технічним, якісним та кількісним вимогам до предмета закупівлі, що встановлені у додатку 5 Тендерної документації; - Довідка в довільній формі щодо можливості надання послуг з поточного ремонту відповідно до вимог тендерної документації. - Кошторисна документація, яка має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5, підписана та скріплена печаткою ( уразі її наявності) учасником, у складі: - договірна ціна; - локальний кошторис; - підсумкова відомість ресурсів; - розрахунки загальновиробничих витрат. - Ціна тендерної пропозиції повинна відповідати договірній ціні. Ціна пропозиції повинна бути чітко визначена без будь-яких посилань, обмежень або застережень; - Гарантійний лист про те, що залучена до надання послуг техніка в робочому стані, в повному комплекті, готова до використання та надання послуг за предметом закупівлі. - Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці/або Дозвіл на виконання робіт з підвищеної небезпеки. З обов’язком підтвердженням щодо можливості проводити роботи на висоті, газополум’яні роботи ,обстеження, ремонт і чищення димарів повітропроводів, а також димових та вентиляційних каналів. № Ч.ч.; Найменування робіт і витрат; Одиниця виміру; Кількість; Примітка. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Прочищення вентиляційних коробів; м; 4. 2; Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм; м2; 1,8. 3; Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т; т; 0,01. 4; Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2; грати; 1. 5; Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі; м; 376. 6; Демонтаж металоконструкцій покриттів; т; 0,05. 7; Демонтаж воронок в покрівлі; л-ка; 6. 8; Розбирання покриттів покрівлі з мембрани ПВХ; м2; 800. 9; Розбирання примикань; м2; 160,4. 10; Розбирання баластового щебня; м3; 8. 11; Навантаження сміття вручну; т; 8,956. 12; Перевезення сміття до 10 км; т; 8,956. 13; Підготовчі роботи при улаштуванні покрівель із полівінілхлоридних мембран по рулонній основі: очищення, знепилювання та просушування основи; м2; 800. 14; Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику; м2; 1132. 15; Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран; м2; 1132. 16; Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм; м; 401. 17; Встановлення однорівневих лійок внутрішнього водостоку; л-ка; 6. 18; Заміна поясків, сандриків, відливів, карнизів шириною до 0,4 м з листової сталі; м; 162. 19; Заміна поясків, сандриків, відливів, карнизів шириною до 0,7 м з листової сталі; м; 214. |
|  | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувану вартість предмета закупівлі «Послуги з проведення аварійного ремонту покрівлі адмінприміщення ГУ ДПС у Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул.Європейська,155» (код ДК 021:2015 – 45260000-7 – Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)» на суму 1 724 000,00 грн визначено, за результатом аналізу ринку поточного ремонту даного виду та дефектного акту. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена (розрахована) методом порівняння ринкових цін. Розмір бюджетного призначення визначено рішенням 53 - ої сесії VIII скликання Полтавської міської ради від 01.05.2024 про виділення субвенції на проведення даного аварійного ремонту покрівлі. |