	Обґрунтування технічних та якісних характеристик

предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення,

очікуваної вартості предмета закупівлі

	1
	Назва предмета закупівлі


	В електронній системі закупівель розміщено оголошення про проведення процедури «відкриті торги з особливостями»  по предмету закупівлі «Поточний ремонт з усунення аварійного стану покрівлі на об'єкті інфраструктури Головного управління ДПС у Полтавській області за адресою: м. Кременчук, вул. Троїцька, 76» (згідно коду ДК 021:2015 (CPV 2008) 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи) (ідентифікатор закупівлі – UA-2025-10-06-013433-a).

	2
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик

предмета закупівлі


	І. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

1.1. Обсяг послуг та матеріальних ресурсів, які використовуватимуться під час виконання поточного ремонту, визначено у таблиці 1 та таблиці 2 Додатку 5 до Тендерної документації. Тендерна пропозиція Учасника повинна повністю відповідати таблиці 1 та таблиці 2 Додатку 5 Тендерної документації. В складі Тендерної документації Учасник подає локальний кошторис складений відповідно до  таблиць 1 та 2 додатку 5 Тендерної документації.  Основні матеріальні ресурси, які будуть використовуватися під час надання послуг зазначені в таблиці 2 додатку 5 Тендерної документації, матеріали, які будуть запропоновані Учасником мають бути ідентичними або містити вираз еквівалент*. У разі застосування еквіваленту Учасник повинен надати підтвердження його відповідності технічним характеристикам матеріалів зазначених у таблиці 2 додатку 5 тендерної документації, а саме: надати порівняльну таблицю тих матеріалів, які є еквівалентом. 

У разі не відповідності Тендерної пропозиції Учасника вимогам таблиці 1 та таблиці 2 Тендерної документації, така Тендерна пропозиція буде відхилена Замовником.

1.2. Строк надання послуг – до 10.12.2025.

1.3. Гарантійний термін – 1,5 роки з дати підписання Сторонами акта приймання-передачі наданих Послуг.

II. ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ТЕНДЕРНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ:

На підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, та кількісним вимогам до предмета закупівлі, Учасник у складі своєї тендерної пропозиції надає:

2.1. Кошторисну документацію, яка має бути розроблена в програмному комплексі, підписана та скріплена печаткою (у разі її наявності) учасника,а саме:
2.1.2. Договірна ціна (тверда). При формуванні цінової пропозиції Учаснику необхідно врахувати всі витрати по виконанню обсягу послуг, наведеного  в таблиці 1 додатку 5 до Тендерної документації. Договірна ціна, яка застосовується при розрахунках за фактично надані послуги за цим Договором є твердою і визначається відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 та інших діючих норм і правил з виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт, технічної експлуатації та безпечних умов праці, з урахуванням витрат на матеріали.;

2.1.3. Локальний кошторис;

2.1.4. Підсумкова відомість ресурсів;

2.1.5. Зведений кошторисний розрахунок;

2.1.6. Розрахунок загальновиробничих витрат;

2.1.7.Довідку з інформацією про ціни на матеріальні ресурси по об’єкту (згідно форми зазначеної в таблиці 3 додатку 5 до ТД). Матеріальні ресурси, які будуть використовуватися при наданні послуг не можуть походити з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності цією постановою (відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178.

2.1.8. Декларацію відповідності матеріально - технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці/або Дозвіл на виконання робіт  з підвищеної небезпеки. З обов’язком підтвердженням щодо можливості проводити  роботи на висоті, газополум’яні роботи.

IV. Умови надання послуг:

4.1. Перед підписанням договору Учасник-переможець має право ознайомитись на місці з об’єктом, де буде проводитись поточний ремонт на предмет  обсягу послуг.

4.2. Виконавець надає послуги, використовуючи власні/орендовані механізми та інструменти, застосовуючи сертифіковані будівельні матеріали. Технології та технічні рішення, які застосовуються при проведенні ремонту, повинні відповідати вимогам ДБН та забезпечувати надання якісних послуг в обсягах, що визначені у додатку до технічної специфікації. 

4.3. Послуги надаються без зупинки роботи об’єкту (будівля експлуатується). 

4.4. При наданні послуг Виконавець сприяє представникам Замовника веденню контролю за технологією, якістю та обсягами послуг, що надаються.

4.5. Під час надання послуг Виконавець забезпечує дотримання вимог з охорони праці та пожежної безпеки на об’єкті.

4.6. Гарантійний термін починається з дати підписання Сторонами Акта приймання - передачі наданих послуг.

4.7. При завершенні надання послуг Виконавець повинен забезпечити прибирання зони надання послуг з вивезенням сміття та будівельних відходів.

Таблиця 1

№

Найменування  робіт
Одиниця  виміру
Кількість
1.

Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та

стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2
100 м2
0,8
2.

Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3шари

100 м2
1,3
3.

Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів

тощо з листової сталі (планка прижимна)
100 м
2,1
4.

Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі (на парапетах)

100 м2
0,3912
5.

(Демонтаж) Улаштування цементної вирівнювальної

стяжки
100 м2
0,15
6.

(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару

цементної вирівнювальної стяжки додавати або

виключати
100 м2
0,15
7.

Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою

100 м2
0,8
8.

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-

184-1

100 м2
0,8

9.

Улаштування цементної вирівнювальної стяжки
100 м2
0,15
10.

Готування важких кладкових цементних розчинів, марка

100
100 м3
0,00459
11.

На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної

вирівнювальної стяжки додавати або виключати
100 м2
0,15
12.

Готування важких кладкових цементних розчинів, марка

100
100 м3
0,00459
13.

Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар

100 м2
3,42
14.

Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що

наплавляються, із застосуванням газопламеневих

пальників, в два шари
100 м2
0,895
15.

Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних

покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із

застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі

100 м
2,1
16.

Прижимна планка 

п.м
210
17.

Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар (парапети)

100 м2
0,66
18.

Установлення воронок
шт
2
19.

Воронка покрівельна
шт
2
20.

Установлення ґрат сталевих площею понад 0,25 до 1 м2
грати
24
21.

Решітка з ранільного заліза шир.0,25 м
м
24,5
22.

Решітка з ранільного заліза шир.0,5 м
м
9,6
23.

Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів

100 м
0,025
24.

Труба водостічна 3 м ф 90 мм
100 шт
0,1
25.

Воронка ринви
шт
1
26.

Коліно труби ф 90 мм
шт
1
27.

Заглушка ринви
шт
2
28.

Кронштейн труби
шт
2
29.

Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі - самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3
100 т
0,06185
30.

Перевезення сміття до 20 км
т
6,185
 Таблиця 2

№

Найменування  матеріалів
1.

Рулонний матеріал Бікроеласт ЕКП - 4,0 сланець сірий або еквівалент

2.

Рулонний матеріал Бікроеласт ХПП - 2,5 або еквівалент

         Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі зазначена в додатку № 5 до Тендерної документації.

	  
	Обґрунтування  очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення


	Очікувану вартість предмета закупівлі «Поточний ремонт з усунення аварійного стану покрівлі на об'єкті інфраструктури Головного управління ДПС у Полтавській області за адресою: м. Кременчук, вул. Троїцька, 76» (згідно коду ДК 021:2015 (CPV 2008) 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи) в сумі 490 000,00 грн визначено, виходячи із доведених граничних обсягів видатків на 2025 рік для територіальних органів ДПС. Джерелом фінансування витрат за  цією закупівлею є кошти спеціального фонду (субвенція) Державного бюджету України, КПКВ 3507010 «Керівництво та управління у сфері податкової політики», КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»
Розрахунок очікуваної вартості послуг здійснено методом порівняння ринкових цін відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275 (зі змінами) «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».

Розмір бюджетного призначення на зазначену закупівлю складає сумі  490 000,00 грн.


